新型电力系统下电能量预测算法开发赛道
初赛技术报告

地市用电量预测

一、方案概述

本方案面向10个地市的日用电量预测，使用2023年1月1日至2026年1月31日的历史电量及气象观测，结合未来气象预报，预测2026年2月1日至28日的全社会用电总量，共形成280条结果。地市任务按全月和春节假期分别评分，权重为20分和5分；春节专项窗口为2月15日至23日。［1］

预测难点在于春节日期移动、假期停复工与温度变化共同作用。方案采用多年度春节模板与逐地市多步Ridge回归融合：模板分支分离用电规模、春节形态和温度影响，回归分支补充日历、近期电量及跨城市信息。技术路线为历史数据对齐、行业温度响应估计、春节模式迁移、未来温度修正及加权输出。

报告对应city_pipeline.py中最终生效的C4版本，仅覆盖地市任务。相较于官方Prophet基线，本方案重点加强春节形态迁移、行业分解及节后恢复阶段对齐。［2，3］

二、技术方案

## （一）数据处理

电量处理。以城市和日期构建总量矩阵，并读取行业编号1、3、4、5、6、9、10，形成总量及六个分项的数据立方体。根据官方数据定义，第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电、趸售及其他用电之和构成全社会用电总计，避免叠加具有包含关系的26类行业。代码检查城市数量、训练起止日期及缺失单元，行业矩阵还须满足有限、非负条件。［4］

历史气象处理。将气象字段转为数值，替换缺测标识9999，按城市和日期提取最高温、最低温、平均温度、平均湿度及降水求和特征，再进行缺失填充。降水的统计口径需结合观测间隔和区县覆盖核对，不能仅凭求和结果认定其为严格的城市日累计降水量。

预报对齐。前7天使用起报时间加预报时效确定有效日期，再聚合为日尺度；第8至15天、第16至28天将温度宽表展开为日记录。中长期平均温度取最高温与最低温的均值，缺少的湿度和降水使用本城市历史同月均值补充。最终按10个城市与28个日期建立完整索引并检查缺失。

## （二）逐地市多步Ridge回归

表1  回归特征组成

| 特征组 | 维数 | 主要变量 |
| --- | --- | --- |
| 日历 | 70 | 星期及年周期编码、节假日、调休、节日距离 |
| 基础与持续气象 | 26 | 温湿度、温差、降水、冷暖阈值及累积效应 |
| 历史电量 | 31 | 1至364天多阶滞后、滚动统计、同比和环比类变量 |
| 温湿指数与交互 | 14 | 温湿综合指标，天气与周末、节假日交互 |
| 跨城市及步长 | 5 | 同省其他城市与其余城市历史均值，0至27步长 |
| 合计 | 146 | 固定顺序保存，并在推理时校验 |

每个城市独立训练一个岭回归模型，将历史预测起点与未来28个步长组成监督样本。同一起点固定使用此前400天的真实电量构造滞后和滚动特征，目标日期提供日历、气象及步长变量。训练日期完整连续时，每城市形成700个起点、19600条样本；重叠窗口不视为相互独立的观测。

输入按训练样本均值和标准差归一化，目标取电量的常用对数，正则强度为30。预测还原时，乘以训练残差指数的均值，修正对数变换后的尺度偏差。推理阶段不将预测电量回灌历史队列，避免递归反馈造成误差传播。对数损失有助于处理比例变化，但不等同于直接优化官方得分。

## （三）行业温度响应与天气归一化

总量及六个分项分别估计温度响应，以保留行业差异。先构造有效温度，描述近期冷暖天气的延续影响：

Tteff = 0.75Tt + 0.125Tt−1 + 0.125Tt−2

由有效温度构造低于10℃、18℃及高于22℃、26℃的四个分段变量，均除以10。以相隔7天的温度特征变化解释对数电量变化，减轻星期差异和缓慢规模变化的干扰。样本两端均须为非假日且距离春节超过30天；对数电量差截断至−0.5至0.5，采用强度30的岭正则估计响应系数。

将温度响应转为乘法因子，并以0.75系数收缩响应幅度。历史电量除以该因子，得到用于春节迁移的天气归一化电量；推理时再乘以未来预报温度对应的响应因子。该处理属于统计分离，旨在减少历史天气差异的干扰，不构成温度影响的因果识别。

## （四）多年度春节模式迁移

以春节当天为相位0，将目标月份映射到春节相位−16至+11，分别提取2023、2024、2025年的同相位天气归一化曲线。各年曲线除以对应窗口开始前5天的均值，得到相对变化比例；三年等权平均后，乘以当前预测起点前5天的天气归一化电量均值，将历史形态迁移到当前规模。

为抑制历史日常波动，春节相位−2至+6之外采用七日中心滑动平均，区间内保留原值。保留区间对应2026年2月15日至23日，可避免直接平滑春节专项窗口的历史突变。中心窗口只使用已知历史年度数据。

考虑各年假期长度不同，再以春节假期结束后的第一天作为返工阶段的对齐参考。相位+7起逐步混入按假期结束日平移的历史曲线，到+9达到50%的最大权重。该日期是复工节奏的代理变量，未使用企业实际开工信息。

## （五）融合输出与工程实现

恢复未来温度影响后，先将总量模板与六个分项汇总模板等权融合，再与Ridge结果融合。对整个目标月份采用固定权重：

L̂c,t = clip(0.15Rc,t + 0.425Ac,t + 0.425Bc,t, 0, Uc)

式中，R为回归预测，A为总量模板预测，B为六个分项模板预测之和；上限U取该城市历史电量99.9%分位数的1.5倍。该结构同时利用整体与组成部分的信息，但不强制两种总量估计严格一致。固定权重的最优性需通过历史回测验证。

模型文件保存回归参数、特征顺序、最近400天电量、气象历史及行业模板；清单记录模型版本、关键参数和代码、输入数据的SHA-256。推理读取模型与未来预报，检查特征模式和温度有效性，执行融合、截断及结果行数检查。输出文件为submit_result.csv，字段为city_id、date、pred，日期格式为YYYY/MM/DD。

表2  关键难点与对应措施

| 难点 | 解决措施 |
| --- | --- |
| 春节日期与用电规模变化 | 春节相位对齐，五日水平归一化与缩放 |
| 天气与行业效应交织 | 分项温度响应估计，先归一化再恢复天气影响 |
| 假期突变和节后恢复错位 | 核心假期不平滑，返工阶段渐进对齐 |
| 长窗口预测与参数稳定性 | 直接多步回归、岭正则、响应收缩及范围约束 |

三、实施成果

## （一）开发成果

已形成集数据读取、特征构造、模型训练、参数保存和预测输出于一体的地市算法代码。有效版本为C4，训练入口为train_city_model，推理入口为predict_city_model；模型目标文件为city_cny_industry_thermal_c4.npz。代码具备280条结果的生成与校验逻辑，实际模型产物及平台运行状态以训练和评测记录为准。

静态核对确认回归输入为146维，城市回归模型数为10；按完整日期网格计算，每城市监督样本为19600条。

## （二）评价指标与证据边界

按官方规则，对城市c在窗口W内的逐日预测计算得分系数：

Sc,W = max(0, 1 − 1nt∈W(yc,t − ŷc,tyc,t)2)

其中y为真实电量，ŷ为预测电量，n为窗口天数。地市总分为10个城市全月系数均值的20倍，加春节专项系数均值的5倍。该指标衡量逐日相对误差，须逐城市计算后平均，不能用月累计电量误差或合并城市后的总体误差代替。［1］

当前材料未提供C4版本的平台成绩、分城市预测曲线、运行耗时及消融实验记录，故本报告不填列未经验证的精度和提升幅度。后续应在同一时间切分下比较Prophet、单独Ridge、基础春节模板和完整C4，分别报告全月、春节及节后恢复阶段表现，并核验温度修正、平滑与返工对齐的增量贡献。

回测须按预测起点重建全部训练统计量，模板仅使用当时已知的历史年份。训练使用实测气象、推理使用预报气象的差异应纳入评估；若只能使用实测气象回测，应明确其结果不等同于真实预报条件下的部署效果。

四、创新性与可行性分析

## （一）技术特点

一是分离春节形态、近期规模与温度影响。相位对齐描述节日变化，五日基准适应用电水平，温度响应修正跨年份天气差异，使模板迁移具备清晰的业务解释。二是利用明确的行业加总关系，同时构造总量和分项汇总两种估计。三是在核心假期保留变化形态，并以假期结束日调整恢复阶段。方案特点体现为面向春节预测的结构化组合，基础回归与平滑算法采用成熟方法。

## （二）工程可行性与适用边界

核心计算由NumPy、Pandas和节假日日历库实现，不依赖深度学习训练或GPU专用算子，具备CPU部署条件。小规模线性求解、压缩参数文件和明确的训练推理边界，有利于平台封装与版本追踪。依赖版本、文件路径和输出接口仍须在赛事镜像内实测。

当前实现面向2026年2月的固定任务窗口，日期、预报行数及部分融合区间采用固定配置，推广到其他月份需同步调整并重新训练。三年春节历史难以覆盖全部行业结构变化；日历结束日也不能完全代表实际复工。近期五日水平对异常电量敏感，极端天气超出历史范围时的外推可靠性尚需检验。

交付前应重点核对分组缺失填充、各预报字段的9999处理，以及区县和时间维度的降水聚合口径。部分节前、节后特征名称与日期差符号方向相反，须统一业务解释；如调整特征或数据处理逻辑，应重新训练并比较预测变化。以上为现版本的核对事项，不能作为已完成的改进成果。

五、附录

## （一）关键参数

表3  C4参数配置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 预测长度／历史电量队列 | 28天／400天 |
| 回归输入／Ridge正则强度 | 146维／30 |
| 模板历史年份／年度权重 | 2023、2024、2025／各1/3 |
| 水平缩放窗口／历史平滑窗口 | 5天／7天 |
| 温度响应正则／响应收缩 | 30／0.75 |
| 温度记忆／返工最大对齐权重 | 0.25／0.50 |
| 模板分支／Ridge分支权重 | 0.85／0.15 |
| 模板内分项汇总权重 | 0.50 |

## （二）复现说明

数据目录由CITY_DATA_ROOT指定，模型与输出目录可分别由MODEL_DIR、OUTPUT_DIR配置。训练需读取历史电量和气象，推理从模型恢复必要历史状态并读取未来预报。节假日日历须覆盖2023至2026年。原文件存在同名入口的前后定义，本报告以末尾C4定义为准。

正式归档应关联对应模型清单及代码哈希；补充评测结果时，应同时记录模型版本、评测时间与指标口径，确保报告、权重和提交代码一致。

## （三）参考资料

［1］电量预测赛道—赛题解读及评审规则说明0821，2026年8月，第4、6、14—15页。

［2］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—Baseline平台操作演练培训0824-0704，2026年8月，第5、9—12、18—19页。

［3］city_pipeline.py，C4版本，重点参见多步回归、行业温度响应、春节模板及最终训练推理入口。

［4］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—赛题数据说明，2026年8月，任务一电量行业分类及气象字段说明。