新型电力系统下电能量预测算法开发赛道
初赛技术报告

地市用电量预测

一、方案概述

本方案面向10个地市的日用电量预测，使用2023年1月1日至2026年1月31日的历史电量及气象观测，结合未来气象预报，预测2026年2月1日至28日的全社会用电总量，共形成280条结果。地市任务按全月和春节假期分别评分，权重为20分和5分；春节专项窗口为2月15日至23日。［1］

预测难点在于春节日期移动、假期停复工与温度变化共同作用。方案采用多年度春节模板与逐地市多步Ridge回归融合：模板分支分离用电规模、春节形态和温度影响，回归分支补充日历、近期电量及跨城市信息。技术路线为历史数据对齐、行业温度响应估计、春节模式迁移、未来温度修正及加权输出。

本报告介绍温度修正春节模板与逐地市多步Ridge回归融合方案，覆盖地市用电量预测任务。相较于官方Prophet基线，本方案加强春节形态迁移、行业分解及节后恢复阶段对齐。算法实现见city_pipeline.py。［2，3］

二、技术方案

模型由Ridge直接预测与温度修正春节模板两条分支组成，总体结构见图1，核心实现片段见附录。

## （一）数据处理

电量处理。按城市和日期读取行业1、3、4、5、6、9、10，构建总量及六分项矩阵。六分项为第一、第二、第三产业、城乡居民生活、趸售（行业9）及其他、无行业分类，其和构成全社会用电总计。校验城市、日期、缺失值及电量的有限性和非负性。［4］

历史气象处理。将气象字段转为数值，替换缺测标识9999。按城市和日期提取最高温、最低温、平均温度、平均湿度及降水求和特征，填充缺失值；降水按观测记录求和。

预报对齐。前7天按起报时间加预报时效确定有效日期并聚合；第8至15天、第16至28天将温度宽表转为日记录。中长期平均温度取最高温与最低温的均值，湿度和降水缺项用本城市历史同月均值补充。按10城市×28日期建立完整索引并检查缺失。

## （二）逐地市多步Ridge回归

表1  回归特征组成

| 特征组 | 维数 | 主要变量 |
| --- | --- | --- |
| 日历 | 70 | 星期及年周期编码、节假日、调休、节日距离 |
| 基础与持续气象 | 26 | 温湿度、温差、降水、冷暖阈值及累积效应 |
| 历史电量 | 31 | 1至364天多阶滞后、滚动统计、同比和环比类变量 |
| 温湿指数与交互 | 14 | 温湿综合指标，天气与周末、节假日交互 |
| 跨城市及步长 | 5 | 同省其他城市与其余城市历史均值，0至27步长 |
| 合计 | 146 | 固定顺序保存，并在推理时校验 |

每个城市独立训练一个岭回归模型，将历史预测起点与未来28个步长组成监督样本。同一起点使用此前400天的真实电量构造滞后和滚动特征，目标日期提供日历、气象及步长变量。按赛题规定的连续日期网格，每城市设置700个预测起点，形成19600条训练样本；不同起点的历史窗口存在重叠。

输入按训练样本均值和标准差归一化，目标取电量的常用对数，正则强度为30。预测还原时，乘以训练残差指数的均值，修正对数变换后的尺度偏差。推理阶段采用直接多步预测，历史电量特征保持固定，预测值不回灌历史队列。

## （三）行业温度响应与天气归一化

总量及六个分项分别估计温度响应，以保留行业差异。先构造有效温度，描述近期冷暖天气的延续影响：

Tteff= 0.75Tt+ 0.125Tt−1+ 0.125Tt−2

由有效温度构造低于10℃、18℃及高于22℃、26℃的四个分段变量，均除以10。以相隔7天的温度特征变化解释对数电量变化，减轻星期差异和缓慢规模变化的干扰。样本两端均须为非假日且距离春节超过30天；对数电量差截断至−0.5至0.5，采用强度30的岭正则估计响应系数。

将温度响应转为乘法因子，并以0.75系数收缩响应幅度。历史电量除以该因子，得到用于春节迁移的天气归一化电量；推理时再乘以未来预报温度对应的响应因子。该环节在统计模型内分离温度变化与春节模式，为跨年度形态迁移提供统一尺度。

## （四）多年度春节模式迁移

以春节当天为相位0，将目标月份映射到春节相位−16至+11，分别提取2023、2024、2025年的同相位天气归一化曲线。各年曲线除以对应窗口开始前5天的均值，得到相对变化比例；三年等权平均后，乘以当前预测起点前5天的天气归一化电量均值，将历史形态迁移到当前规模。

历史曲线在春节相位−2至+6之外采用七日中心滑动平均，区间内保留原值。保留区间对应2026年2月15日至23日，覆盖春节专项考核窗口。中心平滑窗口只读取已知历史年度数据。

针对各年假期长度差异，以春节假期结束后的第一天作为节后恢复对齐基准。相位+7起逐步混入按假期结束日平移的历史曲线，到+9达到50%的最大权重，使历史模板同时表征春节相位与法定假期结束后的恢复阶段。

## （五）融合输出与工程实现

恢复未来温度影响后，先将总量模板与六个分项汇总模板等权融合，再与Ridge结果融合。对整个目标月份采用固定权重：

L̂c,t= clip(0.15Rc,t+ 0.425Ac,t+ 0.425Bc,t, 0,Uc)

式中，R为回归预测，A为总量模板预测，B为六个分项模板预测之和；上限U取该城市历史电量99.9%分位数的1.5倍。总量模板与分项汇总模板先等权融合，再与Ridge结果按固定比例融合。上述权重用于本次完整的28日预测窗口。

模型文件保存回归参数、特征顺序、最近400天电量、气象历史及行业模板；清单记录模型版本、关键参数和代码、输入数据的SHA-256。推理读取模型与未来预报，检查特征模式和温度有效性，执行融合、截断及结果行数检查。输出文件为submit_result.csv，字段为city_id、date、pred，日期格式为YYYY/MM/DD。

表2  关键难点与对应措施

| 难点 | 解决措施 |
| --- | --- |
| 春节日期与用电规模变化 | 春节相位对齐，五日水平归一化与缩放 |
| 天气与行业效应交织 | 分项温度响应估计，先归一化再恢复天气影响 |
| 假期突变和节后恢复错位 | 核心假期不平滑，返工阶段渐进对齐 |
| 长窗口预测与参数稳定性 | 直接多步回归、岭正则、响应收缩及范围约束 |

## （六）模型结构图

图1  温度修正春节模板与Ridge融合模型结构

六分项为第一、第二、第三产业、城乡居民生活、趸售（行业9）及其他、无行业分类。

三、实施成果

## （一）开发成果

已实现数据读取、特征构造、模型训练、参数保存和预测输出的完整算法流程。训练入口为train_city_model，推理入口为predict_city_model；模型参数及必要历史状态以压缩NPZ文件保存，推理生成并校验280条地市日用电量预测结果。

回归输入为146维，逐城市回归模型共10个；按规定日期网格，每城市训练样本为19600条。本模型在地市任务中的评测合计得分为23.904分，分项对比见表3。

## （二）评测指标与结果分析

按官方规则，对城市c在窗口W内的逐日预测计算得分系数：

Sc,W= max(0, 1 −1nt∈W(yc,t−ŷc,tyc,t)2)

其中y为真实电量，ŷ为预测电量，n为窗口天数。地市总分为10个城市全月系数均值的20倍，加春节专项系数均值的5倍。该指标衡量逐日相对误差，须逐城市计算后平均，不能用月累计电量误差或合并城市后的总体误差代替。［1］

表3列示Baseline与春节模板融合模型的地市任务成绩。全月考核满分20分，春节专项考核满分5分，地市任务合计满分25分。

表3  地市任务评测成绩对比

| 模型 | 全月考核 | 春节专项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 18.129 | 4.439 | 22.568 |
| 本文模型 | 19.102 | 4.802 | 23.904 |
| 增加分值 | +0.973 | +0.363 | +1.336 |

本模型合计得分为23.904分，较Baseline的22.568分增加1.336分，得分增幅为5.92%。全月与春节专项分别提高0.973分和0.363分，两项考核均优于Baseline。得分增幅按增加分值与Baseline合计得分之比计算。

本次评测覆盖2026年2月1日至28日的10个地市，春节专项窗口为2月15日至23日。结果表明，温度修正春节模板与Ridge融合方案在上述任务及评分窗口内取得了高于Baseline的预测得分。

四、创新性与可行性分析

## （一）技术特点

一是分离春节形态、近期规模与温度影响。相位对齐描述节日变化，五日基准适应用电水平，温度响应修正跨年份天气差异，使模板迁移具备清晰的业务解释。二是利用明确的行业加总关系，同时构造总量和分项汇总两种估计。三是在核心假期保留变化形态，并以假期结束日调整恢复阶段。方案特点体现为面向春节预测的结构化组合，基础回归与平滑算法采用成熟方法。

## （二）工程实现与交付

训练与推理采用NumPy、Pandas和节假日日历库实现，通过CPU执行特征计算、线性方程求解和预测融合，不依赖GPU专用算子。模型参数以压缩文件存储，训练和推理入口分离，支持赛事平台的批量调用。

交付配置对应2026年2月的固定预测任务：历史电量队列为400天，预测长度为28天，模板年份为2023至2025年。推理输入为赛事提供的未来气象预报，输出包含city_id、date、pred三个字段，日期格式为YYYY/MM/DD。

程序在数据读取和推理输出环节执行完整性检查，包括行业电量的有限性与非负性、城市与预报日期覆盖、特征顺序一致性，以及预测结果的行数、缺失值和非负约束。模型清单记录关键参数及代码、输入数据的SHA-256，用于版本追踪。

五、附录

## （一）关键参数

表4  春节模板融合模型参数配置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 预测长度／历史电量队列 | 28天／400天 |
| 回归输入／Ridge正则强度 | 146维／30 |
| 模板历史年份／年度权重 | 2023、2024、2025／各1/3 |
| 水平缩放窗口／历史平滑窗口 | 5天／7天 |
| 温度响应正则／响应收缩 | 30／0.75 |
| 温度记忆／返工最大对齐权重 | 0.25／0.50 |
| 模板分支／Ridge分支权重 | 0.85／0.15 |
| 模板内分项汇总权重 | 0.50 |

## （二）关键代码片段

以下代码摘录温度修正春节模板与Ridge融合模型的核心实现，保留计算逻辑并调整换行。片段中的变量和辅助函数沿用city_pipeline.py的原函数上下文。［3］

1. 岭回归求解与尺度还原

对应fit_ridge_pooled。回归训练使用mode为log、alpha为30；均值和标准差由训练样本估计，smear用于指数逆变换后的尺度修正。

def fit_ridge_pooled(x, y, alpha, mode):

mean = x.mean(axis=0)

scale = x.std(axis=0)

scale[scale < 1e-12] = 1.0

scaled = (x - mean) / scale

if mode == "log":

target = np.log10(np.maximum(y, 1e-6))

else:

target = y.astype(np.float64)

target_mean = float(target.mean())

gram = scaled.T @ scaled

rhs = scaled.T @ (target - target_mean)

coefficient = np.linalg.solve(

gram + alpha * np.eye(gram.shape[0], dtype=np.float64), rhs

)

smear = 1.0

if mode == "log":

fitted = target_mean + scaled @ coefficient

smear = float(np.mean(10 ** (target - fitted)))

return mean, scale, coefficient, target_mean, smear

2. 行业温度响应与历史归一化

对应_thermal_features及_fit_thermal_upgrade。temps先经过温度记忆加权；mask限定普通日期的周差分配对。每城市同时求解总量与六个分项的温度系数。

def _thermal_features(temperature):

temp = np.asarray(temperature, np.float64)

return np.stack([

np.maximum(0, 10 - temp) / 10,

np.maximum(0, 18 - temp) / 10,

np.maximum(0, temp - 22) / 10,

np.maximum(0, temp - 26) / 10,

], axis=-1)

feat = _thermal_features(

_thermal_effective_temperature(temps, THERMAL_MEMORY)

)

log_load = np.log(np.maximum(cube, 1e-7))

dx = feat[7:] - feat[:-7]

dy = log_load[7:] - log_load[:-7]

coefficients = []

for city_index in range(len(cities)):

x = dx[mask, city_index]

target = np.clip(dy[mask, city_index], -0.5, 0.5)

coefficients.append(np.linalg.solve(

x.T @ x + THERMAL_ALPHA * np.eye(x.shape[1]), x.T @ target

))

coefficients = np.asarray(coefficients, np.float64)

response = np.exp(THERMAL_GAMMA * np.einsum(

"dcf,cfj->dcj", feat, coefficients

))

neutral = cube / response

3. 多年度春节模板构建

对应_fit_thermal_upgrade。neutral为天气归一化电量；三年模板分别完成春节相位对齐、选择性平滑、节后对齐和五日尺度归一化，再等权汇总。

recent = neutral[-CNY_SCALE_DAYS:].mean(axis=0)

phase = int((start - CNY_DATES[start.year]).days)

ratios = []

positions = {pd.Timestamp(date): i for i, date in enumerate(dates)}

for year in source_years:

source = positions[CNY_DATES[year] + pd.Timedelta(days=phase)]

if source < CNY_SCALE_DAYS or source + PRED_LEN > len(dates):

raise ValueError(

"industry CNY source crosses historical boundary"

)

level = neutral[source-CNY_SCALE_DAYS:source].mean(axis=0)

indices = np.arange(source, source+PRED_LEN)

values = neutral[indices].copy()

phases = np.arange(phase, phase+PRED_LEN)

outside = ((phases < CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[0]) |

(phases > CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[1]))

smoothed = _smooth_historical_curve(neutral, indices)

values[outside] = smoothed[outside]

# Blend lunar alignment with alignment to the first day after the

# statutory CNY holiday. Only phases +7 onward receive this

# adjustment.

shift = _cny_return_phase(year) - _cny_return_phase(start.year)

moved = _smooth_historical_curve(neutral, indices+shift)

gate = np.clip((phases-6)/3, 0, 1) * CNY_RETURN_WARP

values = (1-gate[:, None, None])*values + gate[:, None, None]*moved

ratio = values / np.maximum(level, 1e-9)

ratios.append(np.where(level[None] > 1e-8, ratio, 1.0))

neutral_forecast = np.mean(ratios, axis=0) * recent

4. 未来温度恢复与最终融合

分别对应_thermal_template和_predict_pooled。先将七个电量通道恢复未来温度影响，再按0.5融合总量与分项汇总，最后与Ridge按0.85和0.15融合并裁剪。

# Fragment from _thermal_template

effective = _thermal_effective_temperature(

np.concatenate([tail, temp]), float(data["thermal_memory"])

)[2:]

response = np.exp(float(data["thermal_gamma"]) * np.einsum(

"dcf,cfj->dcj", _thermal_features(effective),

np.asarray(data["thermal_coefficients"], np.float64)

))

components = (

np.asarray(data["thermal_neutral_forecast"], np.float64)

* response

)

rho = float(data["thermal_industry_weight"])

return np.maximum(

0.0, (1-rho)*components[:, :, 0]

+ rho*components[:, :, 1:].sum(axis=2)

)

# Separate fragment from _predict_pooled

if CNY_BLEND_START <= date <= CNY_BLEND_END:

prediction = float(

(1.0 - template_weight) * ridge_prediction

+ template_weight * template[city_index, horizon]

)

else:

prediction = ridge_prediction

prediction = float(np.clip(prediction, 0.0, city_upper[city_index]))

## （三）复现说明

数据目录通过CITY_DATA_ROOT指定，模型目录和输出目录分别通过MODEL_DIR与OUTPUT_DIR配置。train_city_model读取历史电量及气象并保存模型；predict_city_model恢复历史状态，读取未来预报并生成结果。节假日日历覆盖2023至2026年，程序使用源文件末尾定义的训练与推理入口。

模型清单包含训练结束日期、预测起点、模板年份、融合权重及代码和输入数据的SHA-256，作为实现与模型产物的版本关联依据。

## （四）参考资料

［1］电量预测赛道—赛题解读及评审规则说明0821，2026年8月，第4、6、14—15页。

［2］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—Baseline平台操作演练培训0824-0704，2026年8月，第5、9—12、18—19页。

［3］city_pipeline.py，温度修正春节模板与Ridge融合实现，重点参见多步回归、行业温度响应、春节模板及最终训练推理入口。

［4］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—赛题数据说明，2026年8月，任务一电量行业分类及气象字段说明。