新型电力系统下电能量预测算法开发赛道
初赛技术报告

地市用电量预测

一、方案概述

本方案面向10个地市的日用电量预测，使用2023年1月1日至2026年1月31日的历史电量及气象观测，结合未来气象预报，预测2026年2月1日至28日的全社会用电总量，共形成280条结果。地市任务按全月和春节假期分别评分，权重为20分和5分；春节专项窗口为2月15日至23日。［1］

预测难点在于春节日期移动、假期停复工与温度变化共同作用。方案采用多年度春节模板与逐地市多步Ridge回归融合：模板分支分离用电规模、春节形态和温度影响，回归分支补充日历、近期电量及跨城市信息。技术路线为历史数据对齐、行业温度响应估计、春节模式迁移、未来温度修正及加权输出。

本报告介绍温度修正春节模板与逐地市多步Ridge回归融合方案，覆盖地市用电量预测任务。相较于官方Prophet基线，本方案加强春节形态迁移、行业分解及节后恢复阶段对齐。算法实现见city_pipeline.py。［2，3］

二、技术方案

模型由Ridge直接预测与温度修正春节模板两条分支组成，总体结构见图1，核心实现片段见附录。

## （一）数据处理

电量处理。按城市和日期读取行业1、3、4、5、6、9、10，构建总量及六分项矩阵。六分项为第一、第二、第三产业、城乡居民生活、趸售（行业9）及其他、无行业分类，其和构成全社会用电总计。校验城市、日期、缺失值及电量的有限性和非负性。［4］

历史气象处理。将气象字段转为数值，替换缺测标识9999。按城市和日期提取最高温、最低温、平均温度、平均湿度及降水求和特征，填充缺失值；降水按观测记录求和。

预报对齐。前7天按起报时间加预报时效确定有效日期并聚合；第8至15天、第16至28天将温度宽表转为日记录。中长期平均温度取最高温与最低温的均值，湿度和降水缺项用本城市历史同月均值补充。按10城市×28日期建立完整索引并检查缺失。

## （二）逐地市多步Ridge回归

表1  回归特征组成

| 特征组 | 维数 | 主要变量 |
| --- | --- | --- |
| 日历 | 70 | 星期及年周期编码、节假日、调休、节日距离 |
| 基础与持续气象 | 26 | 温湿度、温差、降水、冷暖阈值及累积效应 |
| 历史电量 | 31 | 1至364天多阶滞后、滚动统计、同比和环比类变量 |
| 温湿指数与交互 | 14 | 温湿综合指标，天气与周末、节假日交互 |
| 跨城市及步长 | 5 | 同省其他城市与其余城市历史均值，0至27步长 |
| 合计 | 146 | 固定顺序保存，并在推理时校验 |

每个城市独立训练一个岭回归模型，将历史预测起点与未来28个步长组成监督样本。同一起点使用此前400天的真实电量构造滞后和滚动特征，目标日期提供日历、气象及步长变量。在本次正式训练的连续日期网格下，每城市设置700个预测起点，形成19600条训练样本；不同起点的历史窗口存在重叠。

输入按训练样本均值和标准差归一化，目标取电量的常用对数，正则强度为30。预测还原时，乘以训练残差指数的均值，修正对数变换后的尺度偏差。推理阶段采用直接多步预测，历史电量特征保持固定，预测值不回灌历史队列。

## （三）行业温度响应与天气归一化

总量及六个分项分别估计温度响应，以保留行业差异。先构造有效温度，描述近期冷暖天气的延续影响：

Tteff= 0.75Tt+ 0.125Tt−1+ 0.125Tt−2

由有效温度构造低于10℃、18℃及高于22℃、26℃的四个分段变量，均除以10。以相隔7天的温度特征变化解释对数电量变化，减轻星期差异和缓慢规模变化的干扰。样本两端均须为非假日且距离春节超过30天；对数电量差截断至−0.5至0.5，采用强度30的岭正则估计响应系数。

将温度响应转为乘法因子，并以0.75系数收缩响应幅度。历史电量除以该因子，得到用于春节迁移的天气归一化电量；推理时再乘以未来预报温度对应的响应因子。该环节在统计模型内分离温度变化与春节模式，为跨年度形态迁移提供统一尺度。

## （四）多年度春节模式迁移

以春节当天为相位0，将目标月份映射到春节相位−16至+11，分别提取2023、2024、2025年的同相位天气归一化曲线。各年曲线除以对应窗口开始前5天的均值，得到相对变化比例；三年等权平均后，乘以当前预测起点前5天的天气归一化电量均值，将历史形态迁移到当前规模。

历史曲线在春节相位−2至+6之外采用七日中心滑动平均，区间内保留原值。保留区间对应2026年2月15日至23日，覆盖春节专项考核窗口。中心平滑窗口只读取已知历史年度数据。

针对各年假期长度差异，以春节假期结束后的第一天作为节后恢复对齐基准。相位+7起逐步混入按假期结束日平移的历史曲线，到+9达到50%的最大权重，使历史模板同时表征春节相位与法定假期结束后的恢复阶段。

## （五）融合输出与工程实现

恢复未来温度影响后，先将总量模板与六个分项汇总模板等权融合，再与Ridge结果融合。对整个目标月份采用固定权重：

L̂c,t= clip(0.15Rc,t+ 0.425Ac,t+ 0.425Bc,t, 0,Uc)

式中，R为Ridge预测，A为总量模板预测，B为六分项模板预测之和；上限U为该城市历史电量99.9%分位数的1.5倍。上述权重适用于整个28日预测窗口。

模型文件保存回归参数、特征顺序及必要历史状态；清单记录关键参数与代码、输入数据的SHA-256。推理检查特征和预报数据，执行融合与截断，生成280条结果。输出submit_result.csv包含city_id、date、pred字段，日期格式为YYYY/MM/DD。

表2  关键难点与对应措施

| 难点 | 解决措施 |
| --- | --- |
| 春节日期与用电规模变化 | 春节相位对齐，五日水平归一化与缩放 |
| 天气与行业效应交织 | 分项温度响应估计，先归一化再恢复天气影响 |
| 假期突变和节后恢复错位 | 核心假期不平滑，返工阶段渐进对齐 |
| 长窗口预测与参数稳定性 | 直接多步回归、岭正则、响应收缩及范围约束 |

## （六）模型结构图

图1  温度修正春节模板与Ridge融合模型结构

三、实施成果

## （一）开发成果

已实现数据读取、特征构造、模型训练、参数保存和预测输出的完整算法流程。训练入口为train_city_model，推理入口为predict_city_model；模型参数及必要历史状态以压缩NPZ文件保存，推理生成并校验280条地市日用电量预测结果。

回归输入为146维，逐城市回归模型共10个；在正式训练日期网格下，每城市训练样本为19600条。本模型在地市任务中的评测合计得分为23.904分，分项对比见表3。

## （二）评测指标与结果分析

按官方规则，对城市c在窗口W内的逐日预测计算得分系数：

Sc,W= max(0, 1 −1nt∈W(yc,t−ŷc,tyc,t)2)

其中y为真实电量，ŷ为预测电量，n为窗口天数。地市总分为10个城市全月系数均值的20倍，加春节专项系数均值的5倍。该指标衡量逐日相对误差，须逐城市计算后平均，不能用月累计电量误差或合并城市后的总体误差代替。［1］

表3列示Baseline与春节模板融合模型的地市任务成绩。全月考核满分20分，春节专项考核满分5分，地市任务合计满分25分。

表3  地市任务评测成绩对比

| 模型 | 全月考核 | 春节专项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 18.129 | 4.439 | 22.568 |
| 本文模型 | 19.102 | 4.802 | 23.904 |
| 增加分值 | +0.973 | +0.363 | +1.336 |

本模型合计得分为23.904分，较Baseline的22.568分增加1.336分，得分增幅为5.92%。全月与春节专项分别提高0.973分和0.363分，两项考核均优于Baseline。得分增幅按增加分值与Baseline合计得分之比计算。

本次评测覆盖2026年2月1日至28日的10个地市，春节专项窗口为2月15日至23日。结果表明，温度修正春节模板与Ridge融合方案在上述任务及评分窗口内取得了高于Baseline的预测得分。

## （三）2025年春节相位历史回测

### 1. 回测设置

为验证模型在春节场景下的有效性，选取2025年春节开展历史回测。训练数据截断至2025年1月12日，预测2025年1月13日至2月9日，共28天；其中1月27日至2月4日为春节专项窗口。该预测窗口对应春节相位−16至+11，专项窗口对应−2至+6，与2026年正式任务保持一致。

回测按预测起点重新训练。Ridge监督样本的目标日期均早于预测起点，标准化参数、残差尺度修正、温度响应参数、气象填充值和历史裁剪上限均仅由训练段估计；验证期真实负荷只用于评分与作图。春节模板等权使用2023年和2024年已完整观测的历史窗口，28天直接预测过程中不逐日补入验证期真实负荷。 截断后共形成316个训练起点，每城市8848条监督样本；正式任务的700个起点和19600条样本不适用于本回测。［5］

由于未获得对应起报时点的2025年历史气象预报，本实验对所有模型统一使用验证期同期实测气象作为外生输入，属于使用实测气象的条件回测，不包含天气预报误差。表3为2026年平台线上成绩，以下历史回测使用另一预测窗口按同一评分公式评估，不与线上成绩混合计算增益。 所有比较均在各自窗口内进行。

### 2. 模块消融结果

各变体使用相同的数据划分、气象条件、评分窗口和裁剪规则，仅按设定关闭目标模块。关闭温度修正时，同时取消春节模板的历史温度归一化与未来温度恢复；关闭行业分项融合时，模板仅保留总量通道；关闭节后恢复对齐时，保留春节相位对齐并取消恢复阶段的日期平移混合；关闭历史曲线平滑时，主模板和平移分支均使用未平滑曲线。单分支实验只改变最终融合权重。

注：表4、表5及相关正文中的合计和差值均由未舍入结果计算，再保留三位小数，因此可能与显示分项的直接加减相差0.001分。

表4  2025年春节相位条件回测模块消融结果

| 实验版本 | 28天得分 | 春节专项 | 合计得分 | 相对完整模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 官方Baseline | 17.590 | 4.265 | 21.856 | -2.108 |
| 完整模型 | 19.182 | 4.781 | 23.963 | — |
| 关闭温度修正 | 19.084 | 4.771 | 23.854 | -0.109 |
| 关闭行业分项融合 | 19.152 | 4.767 | 23.918 | -0.045 |
| 关闭节后恢复对齐 | 19.178 | 4.781 | 23.960 | -0.004 |
| 关闭历史曲线平滑 | 19.041 | 4.781 | 23.822 | -0.141 |
| 仅春节模板分支 | 19.149 | 4.790 | 23.939 | -0.025 |
| 仅Ridge分支 | 17.824 | 4.487 | 22.311 | -1.653 |

图2  模块消融合计得分对比

完整模型的28天得分为19.182分，春节专项得分为4.781分，合计23.963分；同期本地复现的官方Prophet Baseline合计21.856分，完整模型提高2.108分。各指定关闭变体的合计得分均低于完整模型，其中关闭节后恢复对齐仅下降约0.004分，不能据此认定该模块具有跨窗口稳定贡献。仅春节模板分支为23.939分，完整融合模型相对其提高约0.025分，说明本窗口的主要预测能力来自春节模板，Ridge融合带来的额外增益较小。

### 3. 融合权重敏感性

固定Ridge与春节模板两条分支的预测，以及模板内部总量与行业分项的融合权重，扫描模板权重w，即以（1−w）R+wT构造预测并执行相同裁剪。w=0表示仅Ridge，w=1表示仅春节模板。w由0增至0.1时，本窗口合计得分从22.311分升至22.562分；该变化反映两分支逐日误差及非线性评分函数的共同作用。端点核验表明，w=0、0.85和1分别与Ridge单分支、完整模型和春节模板单分支逐元素一致。

图3  Ridge与春节模板融合权重敏感性

原配置w=0.85取得23.963分；同一验证窗口上的最高值为w=0.90时的23.977分，两者相差0.014分。w=0.85位于曲线高分区间，本轮不依据同一验证窗口的扫描结果调整正式模型权重。 该最高值属于同一验证窗口上的参数扫描结果，不是独立测试成绩。

### 4. 分城市预测与误差分析

分城市评分仍按官方公式先计算各城市逐日相对误差，再进行城市平均。10个城市的合计得分均高于本地官方Baseline；其中城市4的春节专项得分与Baseline基本持平，差值为−0.003分。分城市结果见表5，预测曲线与有符号相对误差分别见图4和图5。图中日用电量采用数据集的归一化量纲，竖向虚线标示春节当天，阴影区域标示春节专项窗口。 有符号相对误差定义为（预测值−实际值）／实际值，正值表示高估，负值表示低估。

表5  分城市得分及相对本地官方Baseline增益

| 城市 | Baseline合计 | 完整模型28天 | 完整模型专项 | 完整模型合计 | 合计增益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市1 | 17.836 | 18.565 | 4.626 | 23.191 | +5.355 |
| 城市2 | 20.511 | 19.256 | 4.856 | 24.112 | +3.601 |
| 城市3 | 20.188 | 18.828 | 4.684 | 23.512 | +3.324 |
| 城市4 | 24.035 | 19.336 | 4.756 | 24.092 | +0.057 |
| 城市5 | 23.929 | 19.219 | 4.793 | 24.012 | +0.083 |
| 城市6 | 23.018 | 19.311 | 4.808 | 24.119 | +1.101 |
| 城市7 | 22.554 | 19.430 | 4.776 | 24.206 | +1.652 |
| 城市8 | 23.169 | 19.073 | 4.758 | 23.831 | +0.661 |
| 城市9 | 21.634 | 19.381 | 4.821 | 24.202 | +2.568 |
| 城市10 | 21.680 | 19.420 | 4.937 | 24.357 | +2.676 |

图4  10个城市实际值、本地官方Baseline与完整模型预测对比（条件回测）

图5  10个城市逐日有符号相对误差（条件回测）

本次单窗口条件回测中，完整模型较本地复现的官方Baseline取得更高合计得分，10个城市的合计指标均有改善，但城市4春节专项略有下降。权重扫描显示原配置接近本窗口高分区域，尚不能证明其为跨年度最优权重。由于2024年同相位预测起点之前仅有389天历史数据，不满足400天队列要求，未构造同规格的2024年完整模型回测；现有证据不包含气象预报误差，也不足以证明跨年度稳定性。［5］

四、创新性与可行性分析

## （一）技术特点

一是分离春节形态、近期规模与温度影响。相位对齐描述节日变化，五日基准适应用电水平，温度响应修正跨年份天气差异，使模板迁移具备清晰的业务解释。二是利用明确的行业加总关系，同时构造总量和分项汇总两种估计。三是在核心假期保留变化形态，并以假期结束日调整恢复阶段。方案特点体现为面向春节预测的结构化组合，基础回归与平滑算法采用成熟方法。

## （二）工程实现与交付

训练与推理采用NumPy、Pandas和节假日日历库实现，通过CPU执行特征计算、线性方程求解和预测融合，不依赖GPU专用算子。模型参数以压缩文件存储，训练和推理入口分离，支持赛事平台的批量调用。

交付配置对应2026年2月的固定预测任务：历史电量队列为400天，预测长度为28天，模板年份为2023至2025年。推理输入为赛事提供的未来气象预报，输出包含city_id、date、pred三个字段，日期格式为YYYY/MM/DD。

程序在数据读取和推理输出环节执行完整性检查，包括行业电量的有限性与非负性、城市与预报日期覆盖、特征顺序一致性，以及预测结果的行数、缺失值和非负约束。模型清单记录关键参数及代码、输入数据的SHA-256，用于版本追踪。

五、附录

## （一）关键参数

表6  春节模板融合模型参数配置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 预测长度／历史电量队列 | 28天／400天 |
| 回归输入／Ridge正则强度 | 146维／30 |
| 模板历史年份／年度权重 | 2023、2024、2025／各1/3 |
| 水平缩放窗口／历史平滑窗口 | 5天／7天 |
| 温度响应正则／响应收缩 | 30／0.75 |
| 温度记忆／返工最大对齐权重 | 0.25／0.50 |
| 模板分支／Ridge分支权重 | 0.85／0.15 |
| 模板内分项汇总权重 | 0.50 |

## （二）关键代码片段

以下代码摘录温度修正春节模板与Ridge融合模型的核心实现，保留计算逻辑并调整换行。片段中的变量和辅助函数沿用city_pipeline.py的原函数上下文。［3］

### 1. 岭回归求解与尺度还原

对应fit_ridge_pooled。回归训练使用mode为log、alpha为30；均值和标准差由训练样本估计，smear用于指数逆变换后的尺度修正。

def fit_ridge_pooled(x, y, alpha, mode):

mean = x.mean(axis=0)

scale = x.std(axis=0)

scale[scale < 1e-12] = 1.0

scaled = (x - mean) / scale

if mode == "log":

target = np.log10(np.maximum(y, 1e-6))

else:

target = y.astype(np.float64)

target_mean = float(target.mean())

gram = scaled.T @ scaled

rhs = scaled.T @ (target - target_mean)

coefficient = np.linalg.solve(

gram + alpha * np.eye(gram.shape[0], dtype=np.float64), rhs

)

smear = 1.0

if mode == "log":

fitted = target_mean + scaled @ coefficient

smear = float(np.mean(10 ** (target - fitted)))

return mean, scale, coefficient, target_mean, smear

### 2. 行业温度响应与历史归一化

对应_thermal_features及_fit_thermal_upgrade。temps先经过温度记忆加权；mask限定普通日期的周差分配对。每城市同时求解总量与六个分项的温度系数。

def _thermal_features(temperature):

temp = np.asarray(temperature, np.float64)

return np.stack([

np.maximum(0, 10 - temp) / 10,

np.maximum(0, 18 - temp) / 10,

np.maximum(0, temp - 22) / 10,

np.maximum(0, temp - 26) / 10,

], axis=-1)

feat = _thermal_features(

_thermal_effective_temperature(temps, THERMAL_MEMORY)

)

log_load = np.log(np.maximum(cube, 1e-7))

dx = feat[7:] - feat[:-7]

dy = log_load[7:] - log_load[:-7]

coefficients = []

for city_index in range(len(cities)):

x = dx[mask, city_index]

target = np.clip(dy[mask, city_index], -0.5, 0.5)

coefficients.append(np.linalg.solve(

x.T @ x + THERMAL_ALPHA * np.eye(x.shape[1]), x.T @ target

))

coefficients = np.asarray(coefficients, np.float64)

response = np.exp(THERMAL_GAMMA * np.einsum(

"dcf,cfj->dcj", feat, coefficients

))

neutral = cube / response

### 3. 多年度春节模板构建

对应_fit_thermal_upgrade。neutral为天气归一化电量；三年模板分别完成春节相位对齐、选择性平滑、节后对齐和五日尺度归一化，再等权汇总。

recent = neutral[-CNY_SCALE_DAYS:].mean(axis=0)

phase = int((start - CNY_DATES[start.year]).days)

ratios = []

positions = {pd.Timestamp(date): i for i, date in enumerate(dates)}

for year in source_years:

source = positions[CNY_DATES[year] + pd.Timedelta(days=phase)]

if source < CNY_SCALE_DAYS or source + PRED_LEN > len(dates):

raise ValueError(

"industry CNY source crosses historical boundary"

)

level = neutral[source-CNY_SCALE_DAYS:source].mean(axis=0)

indices = np.arange(source, source+PRED_LEN)

values = neutral[indices].copy()

phases = np.arange(phase, phase+PRED_LEN)

outside = ((phases < CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[0]) |

(phases > CNY_SMOOTH_EXCLUDE_PHASES[1]))

smoothed = _smooth_historical_curve(neutral, indices)

values[outside] = smoothed[outside]

# Blend lunar alignment with alignment to the first day after the

# statutory CNY holiday. Only phases +7 onward receive this

# adjustment.

shift = _cny_return_phase(year) - _cny_return_phase(start.year)

moved = _smooth_historical_curve(neutral, indices+shift)

gate = np.clip((phases-6)/3, 0, 1) * CNY_RETURN_WARP

values = (1-gate[:, None, None])*values + gate[:, None, None]*moved

ratio = values / np.maximum(level, 1e-9)

ratios.append(np.where(level[None] > 1e-8, ratio, 1.0))

neutral_forecast = np.mean(ratios, axis=0) * recent

### 4. 未来温度恢复与最终融合

分别对应_thermal_template和_predict_pooled。先将七个电量通道恢复未来温度影响，再按0.5融合总量与分项汇总，最后与Ridge按0.85和0.15融合并裁剪。

# Fragment from _thermal_template

effective = _thermal_effective_temperature(

np.concatenate([tail, temp]), float(data["thermal_memory"])

)[2:]

response = np.exp(float(data["thermal_gamma"]) * np.einsum(

"dcf,cfj->dcj", _thermal_features(effective),

np.asarray(data["thermal_coefficients"], np.float64)

))

components = (

np.asarray(data["thermal_neutral_forecast"], np.float64)

* response

)

rho = float(data["thermal_industry_weight"])

return np.maximum(

0.0, (1-rho)*components[:, :, 0]

+ rho*components[:, :, 1:].sum(axis=2)

)

# Separate fragment from _predict_pooled

if CNY_BLEND_START <= date <= CNY_BLEND_END:

prediction = float(

(1.0 - template_weight) * ridge_prediction

+ template_weight * template[city_index, horizon]

)

else:

prediction = ridge_prediction

prediction = float(np.clip(prediction, 0.0, city_upper[city_index]))

## （三）复现说明

数据目录通过CITY_DATA_ROOT指定，模型目录和输出目录分别通过MODEL_DIR与OUTPUT_DIR配置。train_city_model读取历史电量及气象并保存模型；predict_city_model恢复历史状态，读取未来预报并生成结果。节假日日历覆盖2023至2026年，程序使用源文件末尾定义的训练与推理入口。

模型清单包含训练结束日期、预测起点、模板年份、融合权重及代码和输入数据的SHA-256，作为实现与模型产物的版本关联依据。 历史回测由city_backtest_2025/run_backtest.py执行，日期截断、模板年份和模块开关在回测适配层配置；结果文件包括ablation_results.csv、weight_sensitivity.csv、city_comparison_metrics.csv和daily_predictions.csv。评分与覆盖检查见validation_checks.json，运行参数及版本记录见run_manifest.json。［5］

## （四）参考资料

［1］电量预测赛道—赛题解读及评审规则说明0821，2026年8月，第4、6、14—15页。

［2］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—Baseline平台操作演练培训0824-0704，2026年8月，第5、9—12、18—19页。

［3］city_pipeline.py，温度修正春节模板与Ridge融合实现，重点参见多步回归、行业温度响应、春节模板及最终训练推理入口。

［4］新型电力系统下电能量预测算法开发赛道—赛题数据说明，2026年8月，任务一电量行业分类及气象字段说明。

［5］2025年春节相位历史回测代码及结果，city_backtest_2025/run_backtest.py与results目录，2026年9月18日。